ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АЭРОЭЛЕМЕНТА КОНЬКА /ХРЕБТА

С МИКРОПЕРФОРАЦИЕЙ

| Если используется профильная черепица, то аэроэлемент укладывается внахлест. Перекрытие составляет не менее 5 см. Если используется черепица Бибер, то аэроэлемент может укладываться в стык. Гидроизоляционная лента должна быть сухой и очищенной от пыли. Установка аэроэлемента производиться при температуре окружающей среды более 5°С. Центрирование и закрепление аэроэлемента. Аэроэлемент конька/хребта с микроперфорацией укладывается центрировано на коньковый/хребтовый брус. Затем аэроэлемент конька/хребта с микроперфорацией закрепляется степлером через каждые 30 см. Рис. 1. Формирование аэроэлемента конька/хребта. Аэроэлемент конька/хребта с микроперфорацией сгибается по линиям изгиба и стыкуется с кровельным покрытием. При этом следует обратить внимание на то, чтобы воздушное пространство в области коньковой обрешетки не было перекрыто. При обустройстве хребта аэроэлемент конька/хребта с микроперфорацией укладывается по направлению от конька к свесу. Рис. 2. Подготовка клеющего слоя. Пленка, предохраняющая клеящий слой аэроэлемента вытягивается параллельно аэроэлементу конька /хребта с микроперфорацией. Рис. 3. Установка аэроэлемента конька/хребта с микроперфорацией. В углублениях профильной черепицы аэроэлемент конька/хребта с микроперфорацией следует прижать и разгладить сверху вниз. Край аэроэлемента конька/хребта с микроперфорацией очень плотно прижать кровле, чтобы избежать зазоров. Рис. 4. Завершение работы. Срезать излишек по краям конька или хребта и использовать при дальнейшей работе. Рис. 5. | Рисунок 1 |
| --- | --- |
|  | Рисунок 2 |
|  | Рисунок 3 |
|  | Рисунок 4 |
|  | Рисунок 5 |