ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СИСТЕМЫ ПРИМЫКАНИЙ

MAGE-FLEX

| Для обеспечения надежного и герметичного примыкания кровельного покрытия к трубам и стенам компанией разработана система примыканий MAGE-FLEX, состоящая из четырех компонентов: 1. Гофрированная лента для примыканий; 2. Прижимная планка; 3. Герметик кровельный; 4. Коррозионно-стойкий шуруп. Применение высококачественных материалов из алюминия, меди, и свинца, на которые компания MAGE Herzberg GmbH предоставляет 20-летнюю гарантию, в соответствии с предлагаемой инструкцией позволяет качественно и надежно обустроить узлы примыкания кровли к стенам, печным, каминным и вентиляционным трубам любой степени сложности. Общие положения. Обустройство узлов примыканий кровельного покрытия к трубам и стенам с применением системы примыканий MAGE-FLEX следует выполнять при температуре рабочей поверхности не ниже +5°С. В противном случае поверхность примыкания необходимо нагреть до требуемой температуры (например, с помощью технического фена). Перед началом работы необходимо убедиться, что рабочая поверхность является сухой и чистой. Обустройство узлов примыканий кровельного покрытия к трубам происходит в несколько этапов в следующей последовательности: 1. Обустройство гидроизоляции в месте примыкания кровельного покрытия к трубе; 2. Укладка кровельного покрытия; 3. Обустройство примыкания к нижней части трубы; 4. Обустройство примыкания к боковым частям трубы; 5. Обустройство примыкания к верхней части трубы; 6. Монтаж прижимной планки; 7. Применение герметика. |  |
| --- | --- |
| 1. Обустройство гидроизоляции в месте примыкания кровельного покрытия к трубе. 1.1 Подрезать гидроизоляционную пленку в местах примыкания к трубе. 1.2 Выполнить дренажный желобок из гидроизоляционной пленки в верхней части трубы. Рис. 1. Условные обозначения рисунка 1: 1 - дренажный желобок; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - гидроизоляционный материал. 2. Укладка кровельного покрытия. Уложить кровельное покрытие с зазором 2 см (зазор между кровельным покрытием и боковой поверхностью трубы) в нижней и боковой части трубы и закрепить его коррозионно-стойкими шурупами. 3. Обустройство примыканий к нижней части трубы. 3.1 Измерить ширину нижней части трубы. 3.2 Отрезать часть гофрированной ленты для примыканий MAGE с учетом запаса 2-3 см для каждой из сторон нижней части трубы. Рис. 2 и рис. 3. 3.3 Осторожно согнуть гофрированную ленту для примыканий MAGE по центральной линии изгиба и приложить к месту крепления. Линия сгиба должна находиться в месте стыковки кровельного покрытия и трубы. Дополнительная линия сгиба при этом должна находиться сверху Рис. 4. 3.4 Очистить верхнюю часть клеящей поверхности гофрированной ленты для примыканий MAGE (между дополнительной линией изгиба и верхним краем ленты) от упаковочной бумаги и зафиксировать ленту на рабочей поверхности трубы. При этом ленту необходимо разместить таким образом, чтобы осталось по 2-3 см ленты с каждого края (загиб вокруг трубы). Рис. 5. 3.5 Очистить нижнюю часть клеящей поверхности гофрированной ленты для примыканий MAGE (между дополнительной линией изгиба и нижним краем ленты) от упаковочной бумаги и зафиксировать ленту на рабочей поверхности трубы и кровельного покрытия. Загнуть выступающие части примыкания вверх. Рис. 6. 4. Обустройство примыкания к боковым частям трубы. 4.1 Измерить ширину боковой части трубы. 4.2 При обустройстве примыкания необходимо обеспечить запас гофрированной ленты для примыканий MAGE по отношению к нижней и верхней частям трубы. В нижней части трубы запас должен быть 14 см, в верхней части трубы запас равен длине настила. Рис. 7 (см. п. 5.1 рис. 12 и рис. 13). 4.3 Очистить клеющую поверхность гофрированной ленты для примыканий MAGE от упаковочной бумаги, зафиксировать на боковой части трубы (см. п. 3.4 и 3.5), склеить с загнутыми выступающими частями гофрированной ленты для примыканий MAGE на нижней части трубы. Отрезать лишнюю часть ленты; оставить запас 2 см. Рис. 8. 4.4 Стыковать ленты на углах трубы в нижней части путем загиба Рис. 9. 4.5 Полученные узлы стыковки лент аккуратно загнуть относительно углов трубы в сторону ее передней части. Рис. 10. 4.6 Спрофилировать ленту по кровельному покрытию. 4.7 Для обустройства углов трубы в верхней части, подрезать гофрированную ленту для примыканий MAGE до линии сгиба с запасом 2 см и зафиксировать на поверхности верхней части трубы. Рис. 11. 4.8 Оставшуюся часть ленты вывести за верхнюю часть трубы (в сторону конька) и зафиксировать на дополнительном бруске. 5. Обустройство примыкания в верхней части трубы. 5.1 Для обеспечения герметичности узла примыкания верхней части трубы, а также исключения деформации гофрированной ленты для примыканий MAGE вследствие механического воздействия, в верхней части трубы необходимо установить дополнительный брусок и выполнить настил из реек. Рис. 12. 5.2 Измерить ширину верхней части трубы. 5.3 Отрезать часть гофрированной ленты для примыканий MAGE с учетом запаса в 2-3 см для каждой из сторон верхней части трубы (см. п. 3.2). 5.4 Осторожно согнуть гофрированную ленту для примыканий MAGE по центральной линии и приложить к месту крепления. Линия сгиба должна находиться в месте стыковки настила из реек и трубы. Рис. 13. 5.5 Очистить клеящую поверхность гофрированной ленты для примыканий MAGE от упаковочной бумаги и зафиксировать ленту на рабочей поверхности трубы. При этом контролировать обеспечение запаса в 2-3 см для каждой из сторон верхней части трубы. Рис. 14 (см. п. 3.3 и п. 3.4). 5.6 Обустроить углы в верхней части трубы путем фиксации запаса гофрированной ленты для примыканий MAGE на боковых частях трубы. 5.7 Уложить черепицу в верхней части трубы. 6. Монтаж планки. Установить по периметру трубы в верхней части гофрированной ленты для примыканий MAGE прижимную планку MAGE и закрепить ее коррозионно-стойкими шурупами. Рис. 15. 7. Применение герметика. На отбортовку прижимной планки по всему периметру нанести кровельный герметик и придать ему гладкую форму. Рис. 16. | Рисунок 1 |
|  | Рисунок 2 |
|  | Рисунок 3 |
|  | Рисунок 4 |
|  | Рисунок 5 |
|  | Рисунок 6 |
|  | Рисунок 7 |
|  | Рисунок 8 |
|  | Рисунок 9 |
|  | Рисунок 10 |
|  | Рисунок 11 |
|  | Рисунок 12 |
|  | Рисунок 13 |
|  | Рисунок 14 |
|  | Рисунок 15 |
|  | Рисунок 15 |